### 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 2021年环境信息公开

按照国家环保法律及相关规定的要求， 现将公司2021年度环境信息公开如下：

一、企业基础信息：

单位名称：中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

组织机构代码：91220282126911248F

法定代表人：吴枝亮

生产地址：吉林省桦甸市夹皮沟镇

联系方式：0432-66742108

公司基本情况：

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）坐落在吉林省东南桦甸市夹皮沟镇，开采历史悠久，隶属于中国黄金集团公司，拥有职工人1204人，下设17个管理部室、4个生产分矿、1座选矿厂。选矿厂日处理能力1000吨，选冶回收率达95%以上。

多年来，夹皮沟公司始终坚持“安全第一，环保先行”的办矿理念，使企业的环境保护管理工作取得了一定的成绩。主要体现在不断提高环保管理水平，加大环保治理工程投入及加强环保监测等。

二、2021年夹皮沟公司环保投入

2021年夹皮沟公司环保投入总费用1396.87万元，其中废气处理设施提升改造费用约155万元；废气处理设施运行费用约42.08万元；生活污水处理设施提升改造费用60万元；废水循环利用维护费用6.05万元；降噪费用0.58万元；固废处置费用1113.24万元；危废转移处置费0.72万元；监测费用12万元；绿化费用7.2万元。

三、排污信息：

（一）废水污染

1.选矿水：循环利用。

2.矿井涌水：经井下水仓收集，全部用于井下凿岩、降尘。

3.生活污水:安装生活污水一体化处理装置，处理后的水，通过泵打入选矿系统，回用选矿生产，基层单位建防渗旱厕，定期清掏。

4.废石场淋溶水：经废石场的排水沟引入废石场下方的淋溶水收集池，用于废石场降尘及绿化灌溉。

5.尾矿干堆场渗滤液及淋溶液，通过收集池沉淀，用泵打入选矿补水系统，回用于选矿生产工艺。

（二）废气污染

1.选矿粉尘：矿仓产尘点设置感应喷淋装置进行降尘；破碎产尘点设置布袋除尘器收集粉尘。

2.冶炼颗粒物：采用布袋除尘器除尘。2021年10月18日已申领排污许可证，执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中二级标准。许可排放浓度限值100mg/Nm³，实际排放浓度为25.2mg/m³，许可年排放量限值0.205吨。2021年取得许可证以来实际排放量0.0070吨。

3.废石堆场粉尘：采取喷淋及绿化降尘；尾矿干堆场进行覆土绿化。

4.运矿粉尘：运矿车辆采用加盖篷布，对道路进行洒水等，防止产生扬尘。

（三）噪声污染

噪声主要是风机、球磨机、压滤机、振动筛等产生，采取橡胶衬板、减振、隔声等降噪措施。

（四）固体废物污染

产生的一般固废为废石，危险废物为废矿物油和氰化尾渣。

1.废石：采矿方法为削壁充填，绝大多数废石作为回填采空区的填充原料和塌陷区治理原料，基本不出井。少数废石堆存现有废石场，按一般固体废物进行管理。

2.废矿物油：各基层单位维修设备产生的废矿物油，经收集储存在有防渗措施的危废暂存间。定期交于有资质的单位处置，2021年7 月对现存废矿物油进行了一次委托处置。

3.选矿氰化尾渣：经脱氰处理、陶瓷压滤处理后堆放于做防渗的尾矿干堆场，按照危险固体废物进行管理。

图1.危废年度情况表

| 危废名称 | 危废编号 | 年度产生量（吨） | 年度转移处置量（吨） | 单位内部利用量（吨） | 单位内部处置量（吨） | 年底库存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 | 900-214-08 | 1.391 | 0.34 | 0.632 | 0 | 0.419 |
| 废液压油 | 900-218-08 | 0.108 | 0.0325 | 0.0758 | 0 | 0 |
| 空油桶 | 900-249-08 | 0.5206 | 0.4356 | 0 | 0 | 0.085 |
| 氰化尾渣 | 092-003-33 | 231784 | 0 | 0 | 231784 | 0 |

四、防治污染设施的建设和运行情况

1、尾矿库运行情况

夹皮沟公司尾矿库位于夹皮沟镇五道岔内，尾矿浆经脱氰处理、陶瓷过滤机压滤后，废水回用于生产，尾矿渣干式堆存于尾矿库，并用推土机等设备进行整平压实。尾矿库采取梯阶式修筑，完成修筑的梯阶随即进行绿化。尾矿库底采用土工膜做防渗处理，尾矿渗滤水淋溶液通过排水井流入尾矿库下沉淀池，沉淀后返回选厂重复利用。尾矿库周边建有截洪沟，防止雨水进入库区。

2、废石场运行情况

夹皮沟公司废石场均设置拦石坝、截排水系统、渗滤液收集池及喷淋降尘设施。

- 3、选冶废气治理设施运行情况

| - 产污 - 环节 | - 污染防治 - 设施名称 | - 污染防治设施工艺 | - 排放口名称 | - 排放口类型 | - 污染防治设施 - 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 选矿破碎 | - 除尘系统 | - 袋式除尘器 | - 废气排放口1 | - 一般排放口 | - 与主体设施同时运行 |
| - 冶炼 | - 除尘系统 | - 袋式除尘器 | - 废气排放口2 | - 主要排放口 | - 与主体设施同时运行（正常生产：每月生产3-5日） |
| - 精炼 | - 其他废气处理系统 | - 碱喷淋吸收 | - 废气排放口3 | - 一般排放口 | - 与主体设施同时运行（正常生产：每月生产3-5日） |

4、生活污水一体化处理设施建设运行情况

生活污水一体化处理设施于2021年7月建设完成，建成后运行稳定，可满足夹皮沟公司生活污水处理要求。

五、 建设项目的“三同时”执行情况

| 序号 | 项目名称 | 审批文号 | 验收文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三道岔矿年采3万吨金矿石项目环境影响报告书 | 桦环建字[2006]52号（补） | 桦环验（2009）9号 |
| 2 | 八家子矿年采3万吨金矿石项目环境影响报告书 | 桦环建字[2006]47号（补） | 桦环验（2009）7号 |
| 3 | 北沟矿年采4.6万吨金矿石项目环境影响报告书 | 桦环建字[2006]49号（补） | 桦环验（2009）8号 |
| 4 | 二道沟矿年采9.7万吨金矿石项目环境影响报告书 | 桦环建字[2006]50号（补） | 桦环验（2009）5号 |
| 5 | 下戏台矿年采1.4万吨金矿石项目环境影响报告书 | 桦环建字[2006]48号（补） | 桦环验（2009）12号 |
| 6 | 含金尾矿及低品位矿石资源开发利用技术改造工程环境影响报告书 | 吉环建字[2004]134号 | 吉环验[2008]142号 |
| 7 | 含金尾矿及低品位矿石资源开发利用技术改造工程环境影响补充报告书 | 吉环建字[2005]140号 |  |
| 8 | 日处理700吨低品位矿石改扩建项目环境影响报告书 | 吉环建字[2008]95号 | 吉环验[2008]141号 |
| 9 | 吉林省夹皮沟黄金矿业有限责任公司民用爆破器材库工程环境影响报告书 | 吉市环建字[2004]21号 | 桦环验（2008）28号 |
| 10 | 夹皮沟矿业有限公司水毁职工房屋异地安置（变更）建设项目环境影响报告书 | 吉环审字[2014]114号 | 吉环审验字[2016]198号 |
| 11 | 北沟矿矿产资源开发项目环境影响报告书 | 吉环审字[2014]104号 | 已验收 2021.12.24 |
| 12 | 八家子矿矿产资源开发项目环境影响报告书 | 吉环审字[2014]194号 | 吉环函[2019]620号 |
| 13 | 五道岔尾矿库改扩建工程 | 吉环审字[2015]112号 | 已验收 2021.4.30 |

六、 应对突发环境事件情况

2019 年 夹皮沟公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在吉林市生态环境局桦甸市分局备案，备案编号为：220282-2019-013-L。

夹皮沟公司每年开展应急预案的演练，不断提高全体人员对突发性事件的应急处理能力。

2022年，夹皮沟公司将根据实际需要和情势变化对《突发环境事件应急预案》进行修订。

夹皮沟公司一直坚持安全发展、环保优先的原则，不断加大环保投入，在三废处理上不断采用新技术进行改造提高，同时把过程管理作为重要抓手，切实推进清洁化生产。夹皮沟公司自愿公开企业环保相关信息，接受社会监督。

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司